požárnÍ poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice dle § 32 vyhlášky MV č. 246 / 2001 Sb. vymezují činnosti obyvatel domu, popřípadě dalších osob, v případě vzniku požáru v bytovém domě Na Rokytce 1081, Praha 8 a jsou závazné pro všechny osoby, zdržující se v prostorách objektu.

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen všemi dostupnými prostředky požár uhasit. Na chodbě v 6.NP je osazen hadicový systém pro zásah vodou a v prostorách sklepů a na chodbách v 1.PP, 1.NP a 3.NP jsou umístěny hasicí přístroje práškové vhodné i na hašení zařízení pod napětím elektrického proudu do 1000V.

Pokud nestačí na uhašení požáru svými silami nebo hasebními prostředky, je povinna provést ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu v objektu dle těchto požárních poplachových směrnic.

Ohlášení požáru je nutno neprodleně oznámit na ohlašovnu požárů (operační středisko) Hasičského záchranného sboru:

tel. č. 150 nebo 112

Je třeba přesně nahlásit adresu objektu, kde v objektu hoří a co v objektu hoří. Pokud okolnosti dovolují sdělit telefonní číslo a vyčkat na zpětné ověření nahlášení požárního poplachu. Dále je nutno provést neprodleně vyhlášení požárního poplachu v celém objektu.

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

Požární poplach se v objektu vyhlašuje:

VOLÁNÍM „ HOŘÍ ”

Postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru):

Kromě vyhlášení požárního poplachu je nutno provést uzavření hlavního uzávěru plynu (umístěn v prostoru sklepů) a v případě použití hadicového systému nebo vody k provádění hašení je nutno provést uzavření uzávěru elektrické energie (rozvaděče pro byty a společné prostory jsou na chodbách), hl. vypínač (nožové pojistky) pro celý dům je umístěn u hlavního vchodu po pravé straně (při pohledu z chodby) pod (výklopnou) nástěnkou.

Je nutno otevřít a zajistit všechny východové dveře na únikové cestě z objektu na volné prostranství tak, aby byly volně průchodné.

K evakuaci je zakázáno použití osobního výtahu, který není proveden jako evakuační.

Všechny osoby přítomné v objektu jsou povinny dbát pokynů osob řídících evakuaci z objektu a pokynů velitele zásahové požární jednotky Hasičského záchranného sboru a poskytnout jim na jejich výzvu osobní pomoc.

Telefonní čísla tísňového volání, pohotovostních a havarijních služeb:

Hasiči			150			Pohotovost - elektrická energie	1236

Policie ČR		158			Pohotovost - plyn			1239

Záchranná služba	155

V Praze dne 11.1.2016                                                     vypracoval: Vrbický Petr – OZO č.Z-542/98